Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра «Релейная защита и автоматизация энергосистем»

Лабораторная работа №3

«Дистанционная защита линии»

Выполнил: Максимов Р.С.

Группа: Э-13м-19

Проверил: Холодов А. С.

Москва 2020

Задание на лабораторную работу №2

Тип исполнения защиты: фазная

Тип характеристики: многоугольная

Блокировка от качаний: по аварийной составляющей обратной последельности

Количество ступеней: три.

Схема сети:

Рис. 1. Схема сети

Модель разработана и верифицирована в ПАК RTDS. Защищаемый объект – ВЛ между ПС 330 кВ Моздок и ПС 330 кВ Артем, нейтраль заземлена, параметры ВЛ: L = 273 км, r1 = 0.048 ом/км, x1 = 0.328 ом/км c1 = 0.293 Мом/км

Теоретическая часть.

ДЗ – это сложные направленные или ненаправленные защиты с относительной селективностью, выполненные с использованием минимальных реле сопротивления. Дистанционные защиты реагируют на сопротивление линии до места КЗ, которое пропорционально расстоянию, т. е. дистанции. Отсюда и происходит название ДЗ. Для работы ДЗ необходимо наличие цепей тока от ТТ присоединения и цепей напряжения от ТН. При отсутствии или неисправности цепей напряжения возможна ложная работа ДЗ, например, при КЗ на смежных участках. Селективное отключение КЗ в сложных кольцевых сетях может быть обеспечено с помощью ДЗ. Выдержка времени ДЗ t зависит от расстояния (дистанции), т. е. нарастает с увеличением этого расстояния. Дистанционная защита, расположенная ближе к месту повреждения, имеет меньшую выдержку времени, чем более удаленные ДЗ. Основным элементом ДЗ является дистанционный измерительный орган (ДО), который определяет удаленность точки КЗ от места установки РЗ. В качестве ДО используется реле сопротивления (PC), реагирующие на полное, реактивное или активное сопротивление поврежденного участка ЛЭП.

Rw=Rwуд*L=0,048 *273=13,1 Ом

Xw=Xwуд*L=0,328 *273=89,54 Ом

φw=arctg(XwRw)=81,68 °

Рис. 2. Характеристика срабатывания для 1 и 2 ступени

Рис. 3. Характеристика срабатывания для 3 ступени

Уставка первой ступени выбирается с выдержкой по времени 0 с. Сопротивление срабатывания определяется, исходя из условий отстройки от КЗ в начале смежного участка

ZсзI=Котс*Rw2+Xw2=0,85*13,12+89,542=76,9 Ом

Для расчета параметров срабатывания второй ступени необходимо отстраиваться от уставок предыдущих участков. Ввиду того, что нам не известны ни уставки предыдущих участков, ни их параметры, примем, что вторая ступень должна обеспечивать защиту всей линии (через коэф. чувствительности). Время срабатывания = 0,5с

ZсзII=Котс*Rw2+Xw2=1,25*13,12+89,542=108,59 Ом

Сопротивление срабатывания третьей ступени выбирается из условия обеспечения возврата РС в условиях самозапуска двигателей неотключенных потребителей послеотключения внешнего КЗ. Время срабатывания примем 1,5 с.

ZсзIII=0,9*Uном3*Iраб*Котс*Кв*Кз=0,9*3303*0,5*1,15*1,1*1,1=246,46 Ом

Практическая часть.

В классе Main запускаем работу программы, создаем объект класса InputData, на вход которого подаем имя файла comtrade (cfg+data) и количество значений аналоговых сигналов.

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {

        InputData inD1 = new InputData("Kz1", 2);
        inD1.start();

    }
}

Класс inputData необходим для считывания данных с предоставляемых файлов и работы с ними. В данном случае, осуществляется считывание с файлов формата .cfg и .dat. В методе start() реализован алгоритм работы с файлами, а именно преобразование значений файла в мгновенные значения токов. В данном классе создаются объекты классов SampleValues, MeanValues, Fourie, Breakers в соответствии с заданным количеством аналоговых сигналов, а также объекты классов Logic, Vector, OutPutData, Resistance.

import java.io.*;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class InputData {

    public File comtrCfg, comtrDat;
    private BufferedReader br;
    private String line;
    private String[] lineData;
    private double[] k1;
    private double[] k2;
    private String comtradeName;
    private String nameFile;
    private SampleValues sv = new SampleValues();
    private MeanValues means = new MeanValues();
    private ArrayList<Fourie> filter = new ArrayList<Fourie>();
    private Resistance resistance = new Resistance();
    private OutputData od = new OutputData();
    private Breaker breaker = new Breaker();
    private Vectors vectors = new Vectors();
    private boolean t = false;
    private static int i = 0;
    private Logic logic = new Logic();
    private double del = 1.; 


    public InputData(String nameFile) {
        this.nameFile = nameFile;
    }

    public void start() throws FileNotFoundException, NoSuchMethodException {
        int period = 80; // millisec
        double step = 0.00025;
        filter.add(new Fourie("Voltage"));
        filter.add(new Fourie("Current"));
        for (Fourie value : filter) {
//            value.set();
            value.setSv(sv);
            value.setVector(vectors);
            value.setMeans(means);
            value.setPeriod(period);
            value.setRes(resistance);
        }


        logic.setResistance(resistance);
        logic.setVector(vectors);
        logic.setRes(resistance);
        od.setLogic(logic);
        od.setBreaker(breaker);

        try {
            //путь к файлам comtrade
            comtradeName = nameFile;
            String path = "D:\\education\\Algoritms\\Distance relay protection\\Опыты\\";
            String cfgname = path + comtradeName + ".cfg";
            String datName = path + comtradeName + ".dat";
            comtrCfg = new File(cfgname);
            comtrDat = new File(datName);
            //открываем cfg файл для получения коэф a и b для расчета y = ax+b
            br = new BufferedReader(new FileReader(comtrCfg));
            int lineNumber = 0, count = 0, numberData = 100;
            try {
                while ((line = br.readLine()) != null) {
//                System.out.println(line);
                    lineNumber++;
                    if (lineNumber == 2) {
                        //получаем количество аналоговых сигналов во 2 строке cfg файла "4,3A,1D"
                        numberData = Integer.parseInt(line.split(",")[1].replaceAll("A", ""));
                        //создаем double " массивы " с размерностью равной количеству
                        k1 = new double[numberData];
                        k2 = new double[numberData];
                    }
                    //коэф находятся на 3,4,5 строке это 5 и 6 элемент строки при парсинге
                    if (lineNumber > 2 && lineNumber < numberData + 3) {
                        k1[count] = Double.parseDouble(line.split(",")[5]);
                        k2[count] = Double.parseDouble(line.split(",")[6]);
                        count++;
                    }
                }
                count = 0;
                br = new BufferedReader(new FileReader(comtrDat));
                //получение методов из объекта sv
                List<Method> methodsSV = Arrays.asList(sv.getClass().getDeclaredMethods());

                while ((line = br.readLine()) != null) {
                    count++;
                    if ((count > 0 && count < 4500)) {
                        lineData = line.split(",");

                        if (Breaker.isState()) {
                            sv.setCurrentPhA(Double.parseDouble(lineData[5]) * k1[3] + k2[3]);
                            sv.setCurrentPhB(Double.parseDouble(lineData[6]) * k1[4] + k2[4]);
                            sv.setCurrentPhC(Double.parseDouble(lineData[7]) * k1[5] + k2[5]);
                        } else {
                            //имитация отключния выключателя
                            del = 1;
                            sv.setCurrentPhA(0);
                            sv.setCurrentPhB(0);
                            sv.setCurrentPhC(0);
                        }

                        sv.setVoltagePhA((Double.parseDouble(lineData[2]) * k1[0] + k2[0])*del);
                        sv.setVoltagePhB((Double.parseDouble(lineData[3]) * k1[1] + k2[1])*del);
                        sv.setVoltagePhC((Double.parseDouble(lineData[4]) * k1[2] + k2[2])*del);

                        for (Fourie fourie : filter) {
                            try {
                                fourie.calculate();
                            } catch (ReflectiveOperationException e) {
                                e.printStackTrace();
                            }
                        }
                        vectors.startCalculateReverseSeq();
                        logic.protect();
                        od.controlState();


                        Charts.addAnalogData(0, 0, sv.getVoltagePhA());
                        Charts.addAnalogData(0, 1, sv.getVoltagePhB());
                        Charts.addAnalogData(0, 2, sv.getVoltagePhC());

                        Charts.addAnalogData(1, 0, sv.getCurrentPhA());
                        Charts.addAnalogData(1, 1, sv.getCurrentPhB());
                        Charts.addAnalogData(1, 2, sv.getCurrentPhC());

                        Charts.addAnalogData(2, 0, means.getVoltagePhA());
                        Charts.addAnalogData(2, 1, means.getVoltagePhB());
                        Charts.addAnalogData(2, 2, means.getVoltagePhC());

                        Charts.addAnalogData(3, 0, means.getCurrentPhA());
                        Charts.addAnalogData(3, 1, means.getCurrentPhB());
                        Charts.addAnalogData(3, 2, means.getCurrentPhC());

                        Charts.addAnalogData(4, 0, vectors.getDI2());
                        Charts.addAnalogData(5, 0, resistance.getResistanceAbs()[0]);
                        Charts.addAnalogData(5, 1, resistance.getResistanceAbs()[1]);
                        Charts.addAnalogData(5, 2, resistance.getResistanceAbs()[2]);

                        //имитация снижения напряжения при КЗ
                        if (means.getCurrentPhA() > 0.4 || means.getCurrentPhB() > 0.4 || means.getCurrentPhC() > 0.4){
                            double maxValue1 = Math.max(means.getCurrentPhA(),means.getCurrentPhB());
                            double maxValue2 = Math.max(means.getCurrentPhB(),means.getCurrentPhC());
                            double maxValue = Math.max(maxValue2,maxValue1);
                            del = (0.5/maxValue);

                        } else {
                            del = 1;
                        }

                    }
                }
            } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

}

Класс Fourie преобразует мгновенные значения сигналов в действующее, а также реализует разложение сигналов на ортогональные составляющие по 1 гармонике, последнее нужно для сигнала блокировки. В данной программе было реализовано 2 объекта класса Фурье, один для токов, второй для напряжений. С помощью рефлексии, enum и имени осуществляется перебор методов. Фурье токов отсылает значения токов в объект класса Vector, где рассчитывается аварийная составляющая обратной последовательности (DI2),и отсылается токи и напряжения в объект класса Resistance для рассчета сопротивлений.

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Fourie {
    private double[] A0 = new double[3]; //3 - 3 phases
    public double[] Ak1 = new double[3];
    public double[] Bk1 = new double[3];
    private ArrayList<double[]> buff = new ArrayList<double[]>();
    private int count = 0;
    private SampleValues sv;
    private MeanValues means;
    private Vectors vector;
    private String number;
    private static int period = 80; //количество точек за период
    private Resistance res;

    Fourie(String number) {
        this.number = number;
        for (Phases onePhasa : Phases.values()) {
            buff.add(new double[80]); // bufferPh current or voltage
        }
    }

    public void calculate() throws ReflectiveOperationException {

        for (Phases onePhasa : Phases.values()) { //проходимся по enum
            Method onePhasaMet = sv.getClass().getDeclaredMethod("get" + number + onePhasa); //получение метода из объекта sv
            int i = onePhasa.ordinal();
            double actualSV = (double) onePhasaMet.invoke(sv);
            double[] actual_buf = buff.get(i);
            double sumPh = actualSV - actual_buf[count];
            //Алгоритм фурье: постоянная составляющая + 1 гармоника
            //расчет постоянной составляющей, возникает при КЗ. В норм. режиме равна нулю -> интеграл синусоиды = 0
            A0[i] = A0[i] + sumPh / period;
            //расчет cos и sin составляющей для первой гармоники
            Ak1[i] = Ak1[i] + 2 * (Math.cos(count * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            Bk1[i] = Bk1[i] + 2 * (Math.sin(count * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            //расчет действующего начения для 1 гармоники по cos и sin составляющей
            double Ck1 = Math.sqrt((Math.pow(Ak1[i], 2) + Math.pow(Bk1[i], 2)) / 2);
            double x = Math.sqrt(Math.pow(Ck1, 2) + Math.pow(A0[i], 2));
            actual_buf[count] = actualSV;
            buff.set(i, actual_buf);
            //достаем метод из mean
            Method methodsMEAN = means.getClass().getMethod("set" + number + onePhasa, double.class);
            methodsMEAN.setAccessible(true);
            methodsMEAN.invoke(means, x);

        }

        if (number.equals("Current")) {
            vector.getVectors(Ak1, Bk1, number);
            res.getVectorsCurrent(Ak1, Bk1);
        } else  {
            res.getVectorsVoltage(Ak1, Bk1);
        }

        count++;
        if (count == period) {
            count = 0;
        }
    }


    public void setSv(SampleValues sv) {
        this.sv = sv;
    }

    public void setMeans(MeanValues means) {
        this.means = means;
    }

    public void setVector(Vectors vector) {
        this.vector = vector;
    }

    public void setPeriod(int period) {
        this.period = period;
    }

    public void setRes(Resistance res) {
        this.res = res;
    }


}

Объект класса Vector принимает значения ортогональных составляющих от объекта класса Fourie для того, чтобы рассчитывать аварийную составляющую обратной последовательности (DI2) и сформировать сигнал блокировки. Блокировка дистанционной защиты осуществляется в нормальном режиме.

import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;

public class Vectors {
    private double[] cosFirst = new double[3]; // 3 - фазы
    private double[] sinFirst = new double[3];
    private Complex[] buffActualValueI2 = new Complex[80];
    private static Complex a = new Complex(-0.5,0.866);
    private static Complex aa = new Complex(-0.5,-0.866);
    private int count = 0;
    private boolean flag = false; // флаг для разрешния расчета аварийной составляющей
    private double DI2;
    private boolean blocking = true;
    private double timeTemporary = 0;
    private double actBlocking = 2000;
    private boolean wait = false;



    public void getVectors(double[] x_harmonic1, double[] y_harmonic1, String numberFourie) {
        cosFirst = x_harmonic1; //[A,B,C] - кос. составляющие по 1 гармонике
        sinFirst = y_harmonic1;
    }

    public void startCalculateReverseSeq(){

        Complex Ia = new Complex(cosFirst[0],sinFirst[0]);
        Complex Ib = new Complex(cosFirst[1],sinFirst[1]);
        Complex Ic = new Complex(cosFirst[2],sinFirst[2]);
        //I2 = Ia + Ib *a^2 +Ic*a
        Complex I2 = Ia.plus(Ib.product(aa)).plus(Ic.product(a)).divides(3);
        Charts.addAnalogData(9, 0, boolToInt(blocking));
        if (flag) {
            Complex oldValue = buffActualValueI2[count];
            DI2 = I2.minus(oldValue).abs() ;
            if ((DI2 > 1. || (!blocking)) & !wait){
                actBlocking = actBlocking - 0.00025;
                if (actBlocking > 0.) {
                    blocking = false;
                } else {
                    blocking = true;
                    actBlocking = 2000;
                    wait = true; //выдержка времени после срабатывания ПО
                }
            }
            if (wait) {
                timeTemporary = timeTemporary + 0.00025;
                if (timeTemporary > 1000) {
                    timeTemporary = 0.;
                    wait = false;
                }
            }

        } else {
            DI2 = 0;
        }

        buffActualValueI2[count] = I2;
        count++;
        if (count == 80) {
            count = 0;
            flag = true;
        }

    }

    public double getDI2() {
        return DI2;
    }

    public boolean isBlocking() {
        return blocking;
    }

    // функция для преобразования boolean -> int
    public int boolToInt(boolean b) {
        return Boolean.compare(b, false);
    }
}

Объект класса Resistance принимает значения ортогональных составляющих от всех объектов класса Fourie и рассчитывает пофазно значения сопротивлений, что необходимо для объекта класса Logic,

public class Resistance {
    private double[] cosFirstCurrent = new double[3]; // 3 - фазы
    private double[] sinFirstCurrent = new double[3];
    private double[] cosFirstVoltage = new double[3]; // 3 - фазы
    private double[] sinFirstVoltage = new double[3];
    private Complex[] resistanceComplex = new Complex[3]; //a,b,c
    private double[] resistanceAbs = new double[3]; //a,b,c



    public void getVectorsCurrent(double[] x_harmonic1, double[] y_harmonic1) {
        cosFirstCurrent = x_harmonic1; //[A,B,C] - кос. составляющие по 1 гармонике
        sinFirstCurrent = y_harmonic1;
    }

    public void getVectorsVoltage(double[] x_harmonic1, double[] y_harmonic1) {
        cosFirstVoltage = x_harmonic1; //[A,B,C] - кос. составляющие по 1 гармонике
        sinFirstVoltage = y_harmonic1;
    }

    public void startCalculateResistance(){

        for (Phases one: Phases.values()){
            int i = one.ordinal();
            Complex I = new Complex(cosFirstCurrent[i],sinFirstCurrent[i]);
//            System.out.println("current "+I.re()+' '+I.im());
            Complex U = new Complex(cosFirstVoltage[i],sinFirstVoltage[i]);
//            System.out.println("voltage "+U.re()+' '+U.im());
            resistanceComplex[i] = U.divides(I);
//            System.out.println("resistance "+resistanceComplex[i].re()+' '+resistanceComplex[i].im());
            resistanceAbs[i] = resistanceComplex[i].abs();
        }
        ChartsXY.addAnalogData(0,0, resistanceComplex[0].re(),resistanceComplex[0].im());
        ChartsXY.addAnalogData(0,1, resistanceComplex[1].re(),resistanceComplex[1].im());
        ChartsXY.addAnalogData(0,2, resistanceComplex[2].re(),resistanceComplex[2].im());
    }
    public Complex[] getResistanceComplex() {
        return resistanceComplex;
    }

    public double[] getResistanceAbs() {
        return resistanceAbs;
    }

}

Объект класса Logic начинает выполнять свою функцию только если выполнены условия: включен выключатель и отсутствует блокировка защиты. Для каждой ступени проверяется фак попадания точки в их зоны. Зоны представлены на рисунке ниже, они были нарисованы с помощью static класса Graf.

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Logic {


    private Resistance resistance;
    private Vectors vector;
    // y - kx < b -lower    or   y - kx > b - higher
    //The first digit indicates the stage number
    // 1 stage
    // bottom line
    private static double k1 = -0.087; //it is the same for all stages
    private static double b11 = 0; //The first digit indicates the stage number
    // the right line is the same for all stages
    private static double k2 = 4.22;
    private static double b12 = -55.28;
    // the left line is the same for all stages
    private static double k3 = -3.73;
    private static double b3 = -6.08;
    //top line
    private static double k4 = -0.087; //it is the same for all stages
    private static double b14 = 76.9;
    // 2 stage
    private static double b21 = 0;
    private static double b22 = -67.01;
    private static double b24 = 108.59;
    // 3 stage
    private static double b31 = -2;
    private static double b32 = -152.1;
    private static double b34 = 246.46;
    private static double[] stageFirst = {k1, b11, k2, b12, k3, b3, k4, b14};
    private static double[] stageSecond = {k1, b21, k2, b22, k3, b3, k4, b24};
    private static double[] stageThird = {k1, b31, k2, b32, k3, b3, k4, b34};
    private static double[] counter = {0, 0, 0};
    private static boolean[] trip = {false, false, false};
    private static boolean[] str = {false, false, false};
    private static double timeForFirstStage = 0.;
    private static double timeForSecondStage = 0.5;
    private static double timeForThirdStage = 1.5;
    private static double[] time = {timeForFirstStage, timeForSecondStage, timeForThirdStage};
    private double timeStep = 0.00025; //counter for time
    private static List<double[]> allStages = new ArrayList<>();
    private static Complex[] Z;
    private boolean checkAllPhases;
    private static int numberStage = 0;
    private Resistance res;

    Logic() {
        allStages.add(stageFirst);
        allStages.add(stageSecond);
        allStages.add(stageThird);
    }

    public void protect() {
        //если блокировки нет, то происходит определение попадания сопротивления
        //в нормальном режиме защита заблокирована, разблокировывается по DI2
        if (!vector.isBlocking() && Breaker.isState()) { //алгоритм расчета сопротивления запускается если выполнены эти условия
            res.startCalculateResistance();
//            System.out.println("kek");
            Z = resistance.getResistanceComplex();
            //проходимся по всем ступеням
            numberStage = 0;
//            actualTrip = false;
            allStages.forEach(actualStage -> {
                //проходимся по всем ФАЗАМ - СОПРОТИВЛЕНИЯМ
                checkAllPhases = false;
                for (Phases j : Phases.values()) {
//                    условие попадания в четырехугольник
//                    System.out.println("    \n");
//                    System.out.println("Фаза = " + j);
//                    System.out.println("Z[j] = " + Z[j.ordinal()].re() +' '+ Z[j.ordinal()].im() + " ступень - "+numberStage);
                    boolean condOne = conditionHigher(Z[j.ordinal()], actualStage, 0);
                    boolean condTwo = conditionHigher(Z[j.ordinal()], actualStage, 1);
                    boolean condThree = conditionHigher(Z[j.ordinal()], actualStage, 2);
                    boolean condFour = conditionLower(Z[j.ordinal()], actualStage, 3);
                    if (condOne && condTwo && condThree && condFour) {
                        checkAllPhases = true;
                    }
                }

                //если хотя бы по одной из фазе сработал пусковой орган,то
                if (checkAllPhases) {
                    //пуск
                    str[numberStage] = checkAllPhases;
                    counter[numberStage] = counter[numberStage] + timeStep;
                    double settingTime = time[numberStage];
                    if (counter[numberStage] > settingTime) {
                        //срабатывание
                        trip[numberStage] = checkAllPhases;
                    }
                } else {
                    //сбрасывание сигнала и счетчика
                    str[numberStage] = false;
                    counter[numberStage] = 0;
                }
                ++numberStage;

            });
        }
    }

    private boolean conditionHigher(Complex z, double[] coef, int numberLine) {
        //index of the array double []
        numberLine = numberLine * 2;
        boolean cond = false; //изначально - false
        double k = coef[numberLine];
        double b = coef[numberLine + 1];
        if (z.im() - k * z.re() - b >= 0) {
            cond = true;
        }
        return cond;
    }

    private boolean conditionLower(Complex z, double[] coef, int numberLine) {
        numberLine = numberLine * 2; //index of the array double []
        boolean cond = false; //изначально - false
        double k = coef[numberLine];
        double b = coef[numberLine + 1];
        if (z.im() - k * z.re() - b <= 0) {
            cond = true;
        }
        return cond;
    }

    public void setResistance(Resistance resistance) {
        this.resistance = resistance;
    }

    public void setVector(Vectors vector) {
        this.vector = vector;
    }

    public boolean[] getTrip() {
        return trip;
    }

    public boolean[] getStr() {
        return str;
    }

    public void setRes(Resistance res) {
        this.res = res;
    }
}

Рис. 4. Характеристика срабатывания для 1,2, 3 ступени

Результаты.

- Файл – KZ1

На рис. 5 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит двухфазное КЗ. Сработала 1 ступень защиты, но запустились все три ступени (str), в результате выключатель отключился, а ток исчез, напряжение восстановилось. На Годографе наглядно видно попадание точки в зону защиты.

- Файл – KZ2

На рис. 6 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит трехфазное КЗ. Сработала 1 ступень защиты, в результате выключатель отключился, а ток исчез, напряжение восстановилось. На Годографе наглядно видно попадание точки в зону защиты.

- Файл – KZ3

На рис. 7 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит двухфазное КЗ за спиной, защита не сработала, так как сопротивление не попало в зону срабатывания.

- Файл – KZ4

На рис. 8 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит однофазное КЗ за спиной, защита не сработала, так как блокирующий орган не сработал (DI2).

- Файл – KZ5

На рис. 9 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит двухфазное КЗ за спиной, защита не сработала, так как сопротивление не попало в зону срабатывания.

- Файл – KZ6

На рис. 10 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит двухфазное КЗ за спиной, защита не сработала, так как блокирующий орган не сработал (DI2).

- Файл – KZ7

На рис. 11 представлена работа алгоритма ДЗ. Судя по осциллограммам происходит однофазное КЗ за спиной, защита не сработала, так как блокирующий орган не сработал (DI2).

Рис. 5 Осциллограммы аналоговых значений KZ1

Рис. 6 Осциллограммы аналоговых значений KZ2

Рис. 7 Осциллограммы аналоговых значений KZ3

Рис. 8 Осциллограммы аналоговых значений KZ4

Рис. 9 Осциллограммы аналоговых значений KZ5

Рис. 10 Осциллограммы аналоговых значений KZ6

Рис. 11 Осциллограммы аналоговых значений KZ7

Рис. 12 Взаимодействие объектов